i-Telex Teilnehmerverver

Lastenheft

Inhalt

1	Einleitung	3

2	Funktionale Anforderungen	4

2.1	Allgemein	4

2.2	Schnittstelle über HTTP	4

2.3	Schnittstelle zu i-Telex-Stationen	5

2.4	Konfiguration	6

3	Sonstige Anforderungen	7

Abbildungen

Es konnten keine Einträge für ein Abbildungsverzeichnis gefunden werden.

Tabellen

Es konnten keine Einträge für ein Abbildungsverzeichnis gefunden werden.

# Einleitung

Das i-Telex-System ermöglicht Sammlern von Fernschreibern, diese über das Internet zu verbinden und dabei aber die Bedienung der Fernschreiber so weit wie möglich dem „Original-Netz“ anzugleichen.

Somit soll der Verbindungsaufbau durch den Bediener durch wählen einer maximal 9-stelligen Nummer (Rufnummer) erfolgen. Die Rufnummer ist (meistens) identisch mit einer im Fernschreiber „gespeicherten“ Kennung.

Die i-Telex-Stationen ermöglichen durch den modularen Aufbau den Anschluss von theoretisch bis zu 99 Fernschreibern an einer i-Telex-Station. Jede Schnittstelle der i-Telex-Station zu einem Fernschreiber hat eine ein- oder zweistellige Nummer (Durchwahl).

Technisch erfolgt der Verbindungsaufbau in der Weise, dass die rufenden i-Telex-Station eine TCP-Verbindung zu der gerufenen Station aufbaut.

Somit muss es eine Verknüpfung von den Rufnummern zu den (öffentlichen) IP-Adressen der i-Telex-Stationen existieren. Weiterhin ist die Durchwahl mit der Rufnummer verknüpft und auch eine Port-Nummer (für den Fall, dass ein Anwender mehrere i-Telex-Stationen betreibt, sind dann unterschiedliche Port-Nummern zu verwenden).

Alternativ zur IP-Adresse kann ein Nutzer einen Host-Namen verwenden.

Die Bereitstellung eines Verzeichnisses der vergebenen Rufnummern mit zugehörigen IP-Adressen etc. ist Aufgabe des Teilnehmerservers.

Die Einträge des Teilnehmerservers können als HTML-Seite zur Anzeige auf einem Browser oder durch eine (versteckt ablaufende) Datensatzabfrage des Teilnehmerservers durch eine i-Telex-Station abgefragt werden (Beispiel siehe http://sonnibs.no-ip.org/itelex-tlnverz.cgi?spr=de).

Die Eingabe der Daten erfolgt im Regelfall nur durch Administratoren des Systems.

Als Zusatzfunktion wird eine eigene „DynDNS“-Funktion durch die Teilnehmerserver bereitgestellt. Dazu meldet sich die i-Telex-Station bei einem Teilnehmerserver und authentifiziert sich selbst, mit der empfangenen Absender-IP-Adresse aktualisiert der Teilnehmerserver dann ggf. den zugehörigen Datensatz.

Da die i-Telex-Stationen zwei verschiedene Kommunikationsprotokolle verwenden können, enthalten die Datensätze auch eine Information über das zu verwendende Protokoll.

Aus Redundanzgründen sind mehrere Teilnehmerserver eingesetzt. Alle Teilnehmerserver sollen die gleichen Daten bereitstellen.

Die folgenden Absätze definieren die Anforderungen an die Teilnehmerserver. Die Anforderungen enthalten zu eindeutigen Identifizierung vier- oder fünfstellige Nummern. Fünfstellige Nummern beziehen sich auf die Anforderung mit vierstelliger Nummer darüber. Bei der Bearbeitung dieses Lastenhefts dürfen die Nummern nicht verändert werden.

# Funktionale Anforderungen

## Allgemein

#### Ein Teilnehmerdatensatz besteht aus folgenden Datenfeldern:

- Rufnummer: fünf- bis neunstellige Zahl, keine führende Null erlaubt.

- Name des Teilnehmers (Ascii-Format bis zu 39 Zeichen)

- Typ des Teilnehmers:

  - Gelöschter Eintrag

  - Hostname, i-Telex-Protokoll für Kommunikation

  - feste IP-Adresse, i-Telex-Protokoll für Kommunikation

  - Hostname, Ascii-Protokoll für Kommunikation

  - feste IP-Adresse, Ascii-Protokoll für Kommunikation

  - Dynamische IP-Adresse, i-Telex-Protokoll für Kommunikation

- Hostname (Ascii-Format, max. 39 Stellen) bei den Typen 1 und 3

- IP-Adresse bei den Typen 2, 4, 5

- Port-Nummer (16 Bit)

- Durchwahl (8 Bit) bei den Typen 1, 2 und 5

- PIN für Typ 5

- Flag „gesperrt“

- Datum der letzten Änderung

Erläuterung zum Typ 0 („gelöscht“):

Die Algorithmen zum Synchronisieren der Server sind so ausgelegt, dass bei Einträgen mit gleicher Nummer derjenige gültig ist, der ein neueres Änderungsdatum enthält. Für den Fall, dass einer der beiden Server einen Eintrag noch gar nicht gespeichert hat, wird der Eintrag der anderen Seite übernommen.

Dies hat zur Folge, dass auf dem Server vollständig gelöschte Einträge beim nächsten Synchronisieren mit einem anderen Server durch den alten Eintrag der Gegenseite (die von der Löschung nichts weiß) wieder hergestellt werden.

Daher soll bei einer Löschung der Datensatz nur als „gelöscht“ markiert werden (mit aktuellem Löschdatum) damit der gelöschte Datensatz beim Synchronisieren auch die Daten der anderen Server in den Zustand „gelöscht“ versetzt.

Erst wenn davon ausgegangen werden kann, dass diese Löschung auf allen Servern angekommen ist, sollte der Eintrag vollständig entfernt werden. Sinnvoll ist eine „Erinnerungszeit“ von 1 Monat.

#### Die Rufnummer ist das einzige eindeutige Datenfeld.

#### Der Server muss die Teilnehmerdatensätze nichtflüchtig speichern können.

#### Der Server muss beim Neustart die Teilnehmerdatensätze aus dem nichtflüchtigen Speicher wiederherstellen.

#### Die Teilnehmerserver müssen sich untereinander selbsttätig Änderungen, Löschungen und neu angelegte Datensätze abgleichen. Als Kriterium beim Abgleich kann das Datum der letzten Änderung verwendet werden.

#### Beim Abgleich müssen sich die Teilnehmerserver untereinander authentifizieren.

#### Es ist ausreichend, wenn jeder Teilnehmerserver sich mit drei anderen Teilnehmerservern „direkt“ austauscht, weitere Teilnehmerserver werden indirekt aktualisiert (A  B  C).

## Schnittstelle über HTTP

#### Jeder Anwender soll den aktuellen Stand der Teilnehmerliste durch Aufruf einer HTML-Seite über Port 80 aufrufen können. Dabei darf die PIN-Nummer nicht angezeigt werden.

#### Die Sortier-Reihenfolge der Anzeige der Einträge soll beim Aufruf der Liste änderbar sein. Als Kriterien sollen die Rufnummer, der Name des Teilnehmers oder das Aktualisierungsdatum wählbar sein.

#### Die Neuanlage von Teilnehmerdatensätzen muss über eine passwort-geschützte Eingabemaske per HTML möglich sein.

#### Die Änderung von Teilnehmerdatensätzen muss über eine passwort-geschützte Eingabemaske per HTML möglich sein. Dabei darf die PIN-Nummer nicht angezeigt oder geändert werden.

#### Das Löschen von Teilnehmerdatensätzen muss über eine passwort-geschützte Eingabemaske per HTML möglich sein. Dabei darf die PIN-Nummer nicht angezeigt werden.

#### OPTION: Die Sprache der in diesem Abschnitt beschriebenen HTML-Seiten soll von Deutsch auf Englisch umschaltbar sein, indem eine entsprechende Auswahl durch den Nutzer erfolgt.

## Schnittstelle zu i-Telex-Stationen

Details des i-Telex-Teilnehmerserver-Protokolls (Datenformate der Telegramme) sind im Zusatzdokument „CommunicationSpecification“ im Kapitel 3 definiert.

#### Der Teilnehmerserver muss auf ankommende Verbindungen im Port 11811 reagieren.

#### Nach Öffnen der Verbindung wartet der Teilnehmerserver auf ein Telegramm von der i-Telex-Station.

#### Bei Empfang eines Telegramms vom Typ „Peer_query“ muss der Teilnehmerserver anhand der im Telegramm enthaltenen Rufnummer den passenden Teilnehmerdatensatz heraussuchen.

##### Wird ein passender Datensatz gefunden und ist dieser Datensatz nicht mit dem Flag „gesperrt“ versehen und ist dieser Datensatz nicht vom Typ „gelöscht“, ist der Inhalt des Datensatzes als Telegramm vom Typ „Peer_reply_v1“ zu senden, wobei die PIN-Nummer auf den Wert 0 zu setzen ist.

##### Wird kein passender Datensatz gefunden oder ist der gefundene Datensatz mit dem Flag „gesperrt“ versehen oder hat der Datensatz den Typ „gelöscht“, ist ein Telegramm vom Typ „Peer_not_found“ zu senden.

#### Bei Empfang eines Telegramms vom Typ „Client_update“ muss der Teilnehmerserver anhand der im Telegramm enthaltenen Rufnummer den passenden Teilnehmerdatensatz heraussuchen.

##### Wird kein passender Datensatz gefunden und ist die Rufnummer >= 10000, ist ein Datensatz mit den empfangenen Rufnummer anzulegen. Als Name ist „?“ einzutragen, als Typ 5 und das Flag „gesperrt“ ist zu setzen. Als Rückmeldung ist ein Datensatz mit dem Typ „Address_confirm“ zu senden.

##### Wird ein passender Datensatz gefunden und stimmt die im Telegramm enthaltene PIN mit der PIN des Datensatzes überein, so ist die IP-Adresse ggf. zu aktualisieren. Das Änderungsdatum ist nur zu aktualisieren, wenn die IP-Adresse abweicht. Als Rückmeldung ist ein Datensatz mit dem Typ „Address_confirm“ zu senden.

##### Wird ein passender Datensatz gefunden und stimmt die im Telegramm enthaltene PIN nicht mit der PIN des Datensatzes überein, so ist Verbindung sofort abzubauen.

#### Bei Empfang des Ascii-Zeichens „q“ gefolgt von 5 bis 9 Ziffern ist muss der Teilnehmerserver die Ziffernfolge in eine Rufnummer umwandeln und anhand der Rufnummer den passenden Teilnehmerdatensatz heraussuchen.

##### Wird ein passender Datensatz gefunden und ist dieser Datensatz nicht mit dem Flag „gesperrt“ versehen, ist der Inhalt des Datensatzes in folgender Form zu als Ascii-Daten mit CR+LF als Trennung zwischen den Feldern zu versenden:

- Buchstabenfolge ok

- Rufnummer

- Name

- Typ (als Zahl)

- IP-Adresse (Form 192.168.43.123) oder Hostname

- Port-Nummmer

- Durchwahl

- Buchstabenfolge +++

##### Wird kein passender Datensatz gefunden oder ist der gefundene Datensatz mit dem Flag „gesperrt“ versehen, sind folgende Daten zu senden:

- Buchstabenfolge fail

- Rufnummer aus dem Anfragetelegramm

- Buchstabenfolge unknown

- Buchstabenfolge +++

##### Nachdem entsprechend der Anforderungen 2.3.1.3.1 bis 2.3.1.5.2 oder 2.3.1.7.1 oder 2.3.1.7.4 eine Rückmeldung gegeben würde, ist der TCP-Socket nach 2 bis 5 Sekunden zu schließen. In diesem Zeitraum eintreffende Anfragen sollten aber bearbeitet werden.

#### Über den Port 11811 müssen mehrere Verbindungen gleichzeitig bearbeitet werden können.

#### Bei Empfang eines Telegramms vom Typ „Peer_search“ muss der Teilnehmerserver anhand des im Telegramm enthaltenen Suchmusters alle passenden Teilnehmerdatensätze heraussuchen. Passend bedeutet, dass das Suchmuster an beliebiger Stelle in dem Feld „Name des Teilnehmers“ erscheinen muss. Groß/Kleinschreibung ist nicht zu beachten.

##### Wird kein passender Datensatz gefunden, so ist das Telegramm „End_of_List“ zu senden.

##### Werden passende Datensätze gefunden, so ist der Inhalt des ersten Datensatzes ohne PIN-Nummer als Telegramm vom Typ „Peer_reply_v1“ zu senden. Danach ist auf eine Rückmeldung des Clients zu warten.

##### Antwortet der Client mit dem Telegramm „Acknowledged“ und liegen weitere passende Datensätze vor, so ist der Inhalt des nächsten Datensatzes ohne PIN-Nummer als Telegramm vom Typ „Peer_reply_v1“ zu senden.

##### Antwortet der Client mit dem Telegramm „Acknowledged“ und liegen keine weiteren passenden Datensätze vor, so so ist das Telegramm „End_of_List“ zu senden.

##### Antwortet der Client nicht mit dem Telegramm „Acknowledged“ so ist die Verbindung abzubauen.

## Konfiguration

#### Alle Eingaben zur Konfiguration müssen über HTML-Seiten erfolgen können. Die Seiten sind mit Passwort gegen unerwünschten Zugriff zu schützen.

#### Das Passwort für den Zugriffsschutz muss änderbar sein.

#### Die Adressen der Teilnehmerserver, mit denen ein Abgleich der Daten erfolgen soll, müssen änderbar sein. Hinweis: Kommende Verbindungen von anderen Teilnehmerservern sollen immer bearbeitet werden, sofern die Authentifizierung erfolgreich war, d.h. eine Prüfung der Absenderadresse gegen die Liste der verbundenen Server soll nicht erfolgen.

#### Das Kennwort für den Abgleich der Teilnehmerserver untereinander muss änderbar sein.

#### Konfigurationsänderungen wirken stets nur lokal.

# Sonstige Anforderungen

#### Der Teilnehmerserver soll auf kostengünstigen Plattformen wie z.B. RaspberryPi lauffähig sein.

#### Quellcode und verwendete Bibliotheken müssen veröffentlicht werden können.

#### Es ist ein freier Compiler / Interpreter zu verwenden.

#### Der Quellcode und Kommentare sind in Englisch oder Deutsch zu verfassen-

#### Vorhandener Quellcode des i-Telex-Projekts darf verwendet werden. Erläuterungen durch den Autor sind möglich.

#### Es ist eine Installationsanleitung zu erstellen, um auch wenig erfahrenen Nutzern die Installation und ein Update zu ermöglichen.

#### Vor Beginn der Implementierung ist ein Realisierungskonzept vorzulegen.